编号：

海 南 师 范 大 学

货物（服务）建设项目科学性可行性论证报告

【包含大批量仪器设备和大型精密仪器购置项目】

申 请 人：_      徐  瑞

申请单位：       教务处___      __

项目名称：_更新公共教学设施设备项目

年     月      日

（2024年6月设计改版）

材料目录

1、货物（服务）建设项目基本情况表

2、大型精密仪器设备购置论证表

3、海南师范大学国有资产配置计划表

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

5、货物（服务）建设项目科学性论证

1、货物（服务）建设项目基本情况表

年   月   日

| 项目名称 | 更新公共教学设施设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位 | 教务处 | 项目负责人 | 王标 |
| 项目经费来源 | 财政资金 | 项目预算经费 | 300万元 |
| 申购理由（购置此仪器的目的、用途，目前教学、科研情况及使用效益分析，项目建成目标和投资产出预期目标等），可附页。 一、桂林洋校区计算机公共基础实验室现状： 1、桂林洋校区计算机基础实验室电脑设备已经使用11年，性能无法支撑各类教学软件的升级且故障率高。其次实验室电脑通过硬件还原卡进行还原保护，部署教学软件流程繁琐，既耗时又耗力。 2、计算机基础实验室计算机配置陈旧，已无法满足当前3DMAX、深度计算类计算机专业课程的开设。 3、计算机基础实验室硬件设备陈旧以及还原卡限制无法安装同步实验教材WIN10系统和计算机类新版教学软件。 通过“更新公共教学设施设备”项目的实施，购置一批台式计算机、功放、音箱、智慧黑板一体机、机柜、交换机、拓展电视、机房管理平台、课桌椅等教学设备以及综合布线改造。 二、更新公共教学设施设备项目建设目标： 1、打造智能化教学环境与考试支撑平台 （1）、满足桂林洋校区所有学院计算机公共课及数物信大类基础课的教学需求，提供先进的教学环境。 （2）、为承接校内计算机公共课考试、思政类公共课程考试、专业课考试，以及国家普通话测试考试、国家计算机等级考试、教师资格认证考试等社会考试提供标准化考场支持。 （3）、为我院中外合作办学提供高质量的教学环境支撑，助力国际化人才培养。 2、构建安全高效的运维保障体系 （1）、全面升级实验室强弱电系统，消除安全隐患，确保实验室用电安全； （2）、提升实验室整体安全性，包括设备安全、数据安全和网络安全，为师生提供安全可靠的教学环境； （3）、实现实验室的高效管理与运维，降低设备故障率，提升设备使用寿命。 3、推进技术赋能与可持续发展 （1）、实现统一管理与集中配置，提升实验室运维效率。 （2）、缩短考试、教学桌面部署和维护时间，降低管理成本、提升教学灵活性。 （3）、采用绿色环保节能减排技术，打造可持续发展的实验室环境。 （4）、改进数据安全性，保障教学与考试数据的安全可靠。 （5）、建设标准化的实验室考场，满足各类社会考试的开设需求 （6）、实现简化的云桌面维护，支持即时对外开放使用。 （7）、建设可视化标准考场，满足各类社会考试的开设需求。 （8）、简化数据备份与灾难数据恢复流程，提高数据管理效率。 三、更新公共教学设施设备产出效益分析： 1、提升教学环境质量，满足大规模教学需求 本次项目的设备采购将有效改善计算机公共实验室的教学环境，特别是桂林洋校区计算机公共课及相关专业课的实践教学环境。预计每学期将为3000余名学生提供计算机公共课教学支持，同时为800余名数物信大类学生的基础课教学提供先进的实验环境。通过更新设备，解决现有设备老化问题，显著提升教学环境质量，增强学生的学习积极性和课堂参与度，助力教学效果的全面提升。 2、提供标准化考场，支持校内及社会考试的顺利开展 本项目将为我校未来承接校内三大类公共课考试（即计算机公共课考试、思政类公共课程考试、外语公共课考试）以及国家计算机等级考试、教师资格认证考试等重要社会考试提供标准化考场支持。预计每年相关校内考试涉及的学生约9000人次，社会考试考生约5000人次。通过提供先进的考试环境和设备，确保各类考试的顺利进行，提升考试组织的专业性和效率，进一步增强学校的社会服务能力。 3、消除安全隐患，提升实验室整体安全性 项目将全面升级实验室的强弱电系统，解决现有电路老化和超负荷运行带来的安全隐患，确保实验室用电安全。同时，通过优化网络结构，提升网络安全防护能力和设备管理效率，进一步增强实验室的设备安全、数据安全和网络安全，为师生提供一个安全可靠的教学与实验环境，有效降低安全事故发生的风险。 4、支持人工智能信息素养课程，满足现代化教学需求 项目将为人工智能信息素养课程的开设提供硬件支持，满足现代化教学需求。通过购置实验设备，支持深度学习、机器学习等前沿技术的实验操作，助力学生掌握人工智能相关技能，提升学校在信息技术领域的教学水平，培养符合社会需求的高素质人才。 5、实现实验室高效管理与运维，提升设备利用率和教学效率 通过机房管理平台的运维系统，项目将实现实验室的高效管理与运维，缩短考试和教学桌面部署时间，降低管理成本，提升设备利用率和教学灵活性。同时，简化数据备份与灾难恢复流程，提高数据管理效率，为师生提供更加便捷、高效的教学与实验环境。 |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价30万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 | 中文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |
| 型 号 |  | 产地及厂商 |  |
| 拟购数量 |  | 单价 |  |
| 选型 理由 | 与参考型号比较，该仪器具有的先进性、实用性及合理性。 |  |  |
| 主要 性能 |  |  |  |

| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 学历 | 职称 | 专管或兼管 | 能否操作 |
| 使用效率分析（小时/年） |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

3、海南师范大学国有资产配置计划表. 申请单位（公章）：教务处; 联系人及电话：徐瑞 65888772; 资金单位： 万元. 项目名称：更新公共教学设施设备项目; 使用单位领导签字：. 序 号; 采购品目名称; 参考规格和配置技术参数; 是否原装进口; 数 量; 单 位; 单价; 总 价; 使用地点及使用单位; 是否专门面向中小企业; 备注. 1; 台式计算机; ▲1. 处理器：≥Intel 13500，主频2.5G，核心数：14C，线程20T ； 2.芯片组：Intel Q670及以上芯片组（不接受H/B/Z其他系列） 3.内存：≥16G DDR5 5600MHz内存 4.硬盘：≥512GB SSD M.2固态硬盘 5.显卡：不低于2G 独立显卡（出厂定制，随主机保修五年） 6.声卡：配置5.1声道 7.网卡：集成千兆网卡 ▲8.键鼠：USB键盘、鼠标；支持键盘开机功能（提供官方彩页或者功能性截图描述） 9.接口前置：≥9个USB接口(其中至少1个USB 3.2G2接口、4个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、≥2个视频输出接口； 10.扩展槽位; ≥2个扩展槽，1个PCI-E*16、1个PCI-E*4槽位； ▲11.电源≥300W （提供80PLUS相关检测报告） 12.机箱：塔式机箱，体积≥13.6L；顶置提手，易于搬运，方便使用（提供官方彩页或者产品图片） 13．显示器：配置与主机同一品牌商用不低于23.8英寸显示器，分辨率≥1920*1080，对比度3000:1，刷新率≥75Hz，响应时间≤5ms，可视角度178°，可俯仰调节，接口满足VGA+HDMI；投标提供产品彩页，3C，节能，环保，防蓝光，及通过德国莱茵检测认证； 14.软件：预装正版Windows 11 64位操作系统。 15.键盘鼠标：防菌功能键盘,防菌光电鼠标。 ▲16.安全技术：配置USB管控功能，可以在BIOS底层实现对USB端口管控，仅识别USB键盘/鼠标设备，无法识别其它USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供此功能性截屏并加盖投标人公章）； 17.支持组合键开机：可将键盘USB插入后置支持Power On功能的USB口，按键盘上定制组合键开启电脑；资产安全要求：配置支持原厂灵巧锁（键鼠束线器），可将有线键鼠固定在机箱上，需打开机箱侧面板解锁，防止键鼠丢失； 配置原厂机箱报警器开关，如机箱侧板被打开，在下次开机时，BIOS将显示提示信息，告知机箱曾被打开；办公需求，主机出厂内置音箱，方便使用（投标时提供此功能性截屏并加盖投标人公章），通过MTBF （平均无故障时间）100万小时认证；所投产品需提供权威认证的3C，环保，节能等证书； ▲18.维修保障：提供原厂5年整机保修（提供免费上门服务）；当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；在维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数（提供厂家售后服务证明）；资产处置服务：设备出厂5年内客户可要求原厂免费提供该机器的环保处置服务，并提供《资产环保处置证明》。 19.机器为全新原厂整装出厂，整体包装在运抵用户安装地点前不能拆封，保修状态可以通过主机序列号或者服务号直接在厂家官网或者400/800等免费服务电话直接查询到所有部件的保修情况，保修期限须一致，如出现保修状态不完整或者不一致情况，用户有权拒收。; 否; 374; 台; 0.5960; 222.9040; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 2; 合并式功放; 1.带LED显示屏，采用机架式铝合金黑色机身设计，可广泛应用于多媒体教室、小型会议室，自带数码播放器，支持WMA，MP3等格式的音乐；具有手机蓝牙音乐播放功能。前面板3个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能。 2.前面板1路大二芯 MIC接口输入；后面板2路MIC接口：其中一路带幻象供电的卡侬头接口，一路大二芯接口。 3.具有话筒音量调节旋钮2个，混响调节旋钮1个，高音、低音旋钮各1个；音乐高音、低音旋钮各1个,具有话筒总音量调节旋钮1个，音乐总音量调节旋钮1个，支持2路线路输入和1路广播信号优先输入，1路线路输出，具有4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出。 4.额定功率：200W×2；最大功率：400W×2；额定阻抗：8Ω；频率响应：线路输入20Hz-20KHz，话筒60Hz-14KHz；线路音调控制：高音11KHz±12dB,低音90Hz±12dB；话筒音调控制：高音11KHz±12dB,低音90Hz±12dB；失真度：≤0.5%；信噪比：≥80db(A计权）；有线鹅颈麦克风：指向特性：超心形单指向型（驻极体电容式）、灵敏感度：-40dB/±2dB（1KHz）、低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE、输出阻抗：2KΩ、最大承受音压：135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D、信噪比：66dB.1KHz at 1PA、动态范围:111dB.1KHz at MAX SPL、电源供应：直流9V/幻象48V（自动转换）、导线长度：8米、鹅颈长度：450mm、附件：防风海绵头1个；无线手持麦克风：接收方式：双调谐自动选讯、振荡模式： PLL 相位锁定频率合成、载波频段： UHF 693MHz、工作电压／电流：6-12V/=150mA、发射器技术参数、输出功率：>10dBm、最大调制度：±48KHz、载波频段： UHF 693MHz、工作电压：3V 两节5号电池。; 否; 4; 台; 0.2000; 0.8000; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 3; 音箱; 1、箱体采用梯形设计，高密度中纤板材质，钢网网罩设计,最大升压级：101dB；频率响应：50Hz-18kHz；灵敏度：90dB±1dB。 ▲2、选配壁挂架安装，确保安装安全。 ▲3、额定功率：≥80W；额定阻抗： 4Ω； ▲4、喇叭单元： 一只6.5寸纸盆低音喇叭、一只3寸球顶高音；; 否; 12; 个; 0.0900; 1.0800; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 4; 智慧黑板一体机; 一、整机技术参数要求： 1、智能交互黑板整体长度≥4300mm，屏幕尺寸：≥86英寸LED液晶屏，分辨率≥3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控； 2、表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3、黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 ▲4、满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（需提供该标准产品认证证书并加盖公章） ▲5、整机前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） ▲6、整机前置物理按键不少于7个，（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 7、为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30° 8、内置扬声器功率不小于60W； ▲9、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1800W。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 10、内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置；通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；整机嵌入式系统版本不低于Android 13或同类嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 11、OPS性能参数要求整机架构，为降低电脑模块维护成本，与大屏无单独接线，内置电脑处理器≥Intel i5-12代或同等级以上；单条内存容量：≥16GB DDR4，硬盘容量：≥512GB SSD。 12、为便于教师使用，软件提供登陆联动功能，登陆账号后无需再输入密码，即可实现快速登陆其他同来源预装软件。 ▲13、老师个人账号无需完成特定任务，注册账号即可获取不少于 200GB云端存储空间。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章） 14、支持将做好的课件以链接的形式分享，支持设置链接加密，支持设置1天、7天和30天有效期，同时，还支持扫码分享，分享的链接支持被分享者将课件保存到我的文件，提供不少于3种活动组件，包括但不限于骰子、大转盘、随机数，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。 ▲15、软件授课模式下，双侧工具条支持上下移动，支持收起/展开，工具条支持批注、清页、文件、工具、应用切换、更多；工具子菜单支持屏幕拖动。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）; 否; 1; 台; 2.9800; 2.9800; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 5; 网络机柜; 1、规格：22U、600*600*1166mm ，标准配置：前钢化玻璃门,后铁门;8位国际PDU排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套（除600深机柜配2只风扇外，其余配4只风扇）重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角板手1只，800宽机柜配2根金属走线槽。; 否; 4; 个; 0.1670; 0.6680; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 6; 交换机; 1. 普通端口：≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网电口 ▲2. 级联端口：4 个 1G/10G SFP+ 光口 ▲3. 交换容量：≥ 336 Gbps 4. 包转发率：≥ 102 Mpps 5. MAC 地址表：≥ 16K，VLAN：支持 4K 个 VLAN，电源：支持交流供电，散热：支持风扇散热，支持风扇故障检测及告警。 6. 尺寸：440mm×260mm×43.6mm（宽×深×高），重量：≤ 5kg。 7. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 、IPv4/IPv6 双协议栈、静态路由、RIP、OSPF、BGP、 STP、RSTP、MSTP 、 LACP、静态链路聚合、 ACL、QoS、DHCP Snooping、 Web 网管、CLI 命令行、SNMP、 NTP 时间同步、Web 网管、CLI 命令行、SNMP等以太网协议，吞吐量：所有端口线速转发，时延：小于 10μs丢包率：小于 0.001%，可靠性：平均无故障时间 (MTBF) ≥ 200,000 小时，每个交换机含不少于2个万兆光模块。; 否; 2; 台; 0.3200; 0.6400; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 7; 拓展电视机; 1、尺寸：65寸显示屏 4K 超高清 LED/面板分辨率3840x2160/宽高比16:9/画面效果增强HDR10Micro Dimming Pro/音效增强加宽环绕立体声自动音量调节器低音控制/输出功率 (RMS)2x10 瓦/； 2、接口：HDMI 接口数3/USB 数量2/天线 IEC75/以太网-LAN RJ-45、CVBS +音频 L / R 输入AV 输出AV 、输入数字音频输出（光纤）、无线连接蓝牙 4.2Wi-Fi 802.11n，2x2、单频段AV 接口数1视频播放格式H264/MPEG-4 AVCMPEG-2MPEG-4、兼容AVIMKVMPEG-1音乐播放格式AACMP3/WMA-PRO（v9 和 v10）图片播放格式JPEG/BMP/GIF电脑输入均通过 HDMI 传输4K； 3、分辨率:高清 3840x2160@30 赫兹/视频输入均通过 HDMI 传输高达 4K 超高清 3840x2160p@ 24、25、30、50、60Hz。; 否; 2; 台; 0.3500; 0.7000; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 8; 机房管理平台; 1.国产正版软件，拥有独立知识产权，软件授权采用加密锁认证方式，无需联网认证。支持在管理端查看软件版本号，授权加密锁号、授权数量、授权天数及服务到期时间。（提供功能截图并加盖公章） ▲2.管理端采用轻量级嵌入式数据库，无需安装数据库服务，无需购买授权；支持数据库自动备份，可配置备份的保存路径及保留数量，并且不限制保留备份的数量。（提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3.管理端支持工作站的驱动管理功能，可单独设置每台工作站使用驱动的方式，可选择使用“默认驱动”、“独立驱动”或“硬件分组”驱动3种方式。支持在管理端将指定工作站设置为“配置驱动”模式，在此模式下工作站可以提取本机的驱动并上传保存在管理端，作为本机独立驱动或硬件分组驱动使用。（提供功能截图并加盖公章） ▲4.支持在管理端配置工作站的管理模式，管理模式包括统一模式及专有模式；统一模式下多台工作站可共用一套系统镜像，统一维护更新软件。专有模式下每台工作站可独自管理自身系统，独立更新软件。工作站可从统一模式一键切换为专有模式，无需手动复制或克隆系统镜像。（提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 5.管理端支持以静态工作站或动态工作站两种方式交付桌面，静态工作站以工作站为管理对象，将工作站绑定策略，适用于批量环境的交付；动态工作站以用户为管理对象，将用户绑定策略，用户可选择不同桌面连接使用，适用于办公等个性化环境的交付。（提供功能截图并加盖公章） 6.管理端支持以系统盘+应用盘组合的模式管理桌面系统，支持在不同的桌面系统中配置同一系统镜像的不同快照，支持在管理端指定应用盘的盘符。系统盘及应用盘均为标准的VHD格式文件，管理端提供专用的挂载工具，可将文件挂载为盘符访问。（提供功能截图并加盖公章） 7.支持在管理端配置工作站的硬盘缓存策略，包括是否允许自动格式化硬盘，硬盘保留空间的大小及盘符，是否启用后台缓存，缓存下载速度，以及缓存到容量最小还是最大的硬盘。（提供功能截图并加盖公章） ▲8.支持按策略配置工作站的桌面系统，包括多系统的显示顺序、默认启动哪个系统，每套系统是否还原保护。支持按策略配置工作站的高级设置，包括是否工作站快速关机，是否允许同步服务器时间，是否允许桌面显示系统信息，是否启用工作站显示器扩展。（提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 9.支持在管理端实时监控集群中各服务器的运行情况，包括服务器的CPU使用率、CPU温度、内存使用率、网络使用情况、硬盘使用率、各分区空间使用情况，方便管理员实时掌控系统运行情况、及时发现故障。（提供功能截图并加盖公章） 10.管理端支持个人磁盘功能，可定义个人磁盘的默认设置，包括存储路径、默认盘符、磁盘大小；支持个人磁盘账号的导入、导出、分组管理。支持在管理端查看个人磁盘的最后登陆时间及当前登录个人磁盘的工作站IP（提供功能截图并加盖公章） 11.管理端支持对系统盘拍摄快照的功能，可根据需要选择系统盘的保存方式，支持在管理端的磁盘管理中拍摄快照，也支持在退出超级用户模式时拍摄快照。（提供功能截图并加盖公章） 12.支持在管理端添加服务器组成服务器集群，支持主副服务器之间的镜像自动同步。支持在管理端配置工作站的首选服务器及备选服务器，支持启用回写数据热备功能。 ▲13.管理端支持创建备份任务，可将工作站指定路径下的文件备份到服务器端，可配置备份任务的检测周期、上传限速、文件过滤规则，以及执行备份任务的策略。（提供功能截图并加盖公章） 14.支持在管理端配置工作站的外设管控策略，支持配置外设管控的默认设置也支持单独修改每台工作站的外设策略，外设策略中包括是否禁用USB设备、IDE/SATA/ESATA、串口设备、并口设备、蓝牙、无线网卡、PCMCIA卡。 15.支持在管理端所有工作站的硬件资产情况，包括CPU型号、内存大小、硬盘型号、显卡型号、网卡速率、主板型号；工作站硬件发生变更时自动产生报警记录，显示硬件变更前后的信息记录，方便管理员统计盘点工作站硬件资产情况，及时发现硬件变更。 ▲16.支持在管理端查询管理员对系统所做的操作记录，包括登录系统，设置/退出超级用户，远程工作站，修改策略，修改工作站，远程开机、关机、重启，方便管理员查询系统的操作记录。（提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 17 .平台管理支持现有的服务器硬件和操作系统。 18. 硬件配置：≥ CPU: 1 * Intel Xeon Silver 4210 Processor，10核，主频：2.20 GHz ； 内存: 2 *32GB DDR4 ；SSD: 8 * Intel/SSD/DC/S4520/S4510 Series(960GB,2.5寸 SATA 6Gb/s ,3D Nand,TLC) ；机械硬盘：2*2TB SATA机械硬盘；阵列卡: 1 X*LR382D/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/2GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD；网卡: 1 *双口万兆网卡/双多模SFP+模块/82599芯片组/相当于X520-SR2/OEM网卡；电源: 1 X 550W1+1冗余电源; 否; 1; 套; 3.8900; 3.8900; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 9; 机房软件客户端授权; ▲1.机房桌面系统完全运行在本地物理计算资源上，无任何虚拟机嵌套，无性能损耗。（提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章），机房桌面系统支持盘网融合技术，启动模式包括纯网络启动及系统缓存到本地磁盘启动，本地硬盘故障时可从网络启动，网络或服务器故障时可脱离服务器从本地启动，保障工作站的高可用。（提供功能截图并加盖公章）。 2.机房桌面系统基于虚拟磁盘技术，延续操作系统的磁盘访问模式，不改变用户习惯，虚拟磁盘显示在本地磁盘中，而非网络共享磁盘中。（提供功能截图并加盖公章） ▲3.机房桌面系统支持工作站无任何存储设备直接通过网络启动，管理端切换工作站系统后，工作站开机可直接启动到最新配置的桌面系统，无需等待数据同步，方便灵活切换不同的桌面环境。（提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 4.机房桌面系统支持三种硬盘缓存模式：不缓存、按需缓存、完全缓存，按需缓存方式只缓存使用过的系统数据，可降低网络压力及本地空间占用，完全缓存方式缓存所有系统数据，可支持断网离线使用。（提供功能截图并加盖公章） ▲5.机房桌面系统支持本地UEFI管理，可通过UEFI管理界面，配置服务器及工作站信息，选择需要启动的系统。（提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 6.支持对机房桌面系统设置计划任务，包括开机任务，定时任务：定时开机、定时重启、定时关机、定时执行程序、定时切换策略，任务执行区域支持按分组执行或按策略执行，方便管理员对日常运维管理进行规划。（提供功能截图并加盖公章） ▲7.机房桌面系统支持身份认证功能，接管操作系统登录界面。支持桌面漫游功能，用户登录后自动加载用户的个性化桌面及数据，桌面及个性数据重启后不会还原。（提供具备CNAS及CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 8.机房桌面系统支持日志收集功能，包括桌面系统运行的系统日志，安全日志，应用程序日志，软件安装卸载日志，USB设备接入拔出日志、文件夹共享日志等, 管理端对所有工作站的日志进行查询分析及导出，方便管理员对工作站的日志进行查询追溯。（提供功能截图并加盖公章） ▲9. 为保证使用兼容性，机房软件客户端授权应与机房管理平台为同一品牌方便管理使用；; 否; 374; 点; 0.086; 32.1640; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 10; 教师桌; 1、桌子规格：1600*600*750mm，桌架：采用30*30*1.2mm优质方管开料焊接成型，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理；侧板：采用1.0mm优质冷板，经开料，冲孔折弯焊接打磨成型，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理；考虑走线安全美观，课桌前方及两侧加装挡板做全封闭处理；桌面板：采用18mm厚优质橡木实木拼接板，四周机器抛光打磨。桌面进行横梁加固，增加承重力，久压不变形，使桌面更加坚固耐用。尺寸:1600*800*18mm，桌子防滑脚套：采用全新PP料注塑一次成型,表面光滑无毛刺。 2、主机箱规格：主机垫板18cm*54cm*18mm厚优质橡木实木拼接板、相应位置开孔5.7cm、采用半开放式结构，右边采用1.0mm优质冷板，经开料，冲孔折弯无焊接成型，左边为开放式结构，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理； 3、凳子规格：340*240*430mm，凳架：采用30*30*1.2mm优质方管开料焊接成型，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理；凳面板：采用18mm厚优质橡木实木拼接板，四周机器抛光打磨，尺寸:340*240*20mm；凳子防滑脚套：采用全新PP料注塑一次成型,表面光滑无毛刺。; 否; 4; 张; 0.1000; 0.4000; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 11; 实验室课桌椅; 1.桌子规格：1400*600*750mm，桌架：采用30*30*1.2mm优质方管开料焊接成型，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理；挡板：采用1.0mm优质冷板，经开料，冲孔折弯焊接打磨成型，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理；前挡板:采用18mm厚优质橡木实木拼接板,表面油环保聚氨酯漆,美观典雅,尺寸:1400*50*15mm;采用18mm厚优质橡木实木拼接板，四周机器抛光打磨。桌面进行横梁加固，增加承重力，久压不变形，使桌面更加坚固耐用。尺寸:1400*600*18mm;采用桌子走线槽（强弱电分开走线）：采用1.0mm优质冷板，经开料，冲孔折弯焊接打磨成型，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理，规格尺寸：100*100*80mm；考虑走线安全美观，线槽走线分别套绝缘线管，课桌前方及两侧加装挡板做全封闭处理；桌子防滑脚套：采用全新PP料注塑一次成型,表面光滑无毛刺. 2.主机箱规格：主机垫板18cm*54cm*18mm厚优质橡木实木拼接板、相应位置开孔5.7cm，采用半开放式结构，右边采用1.0mm优质冷板，经开料，冲孔折弯无焊接成型，左边为开放式结构，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理、； 3.凳子规格：340*240*430mm,凳架：采用30*30*1.2mm优质方管开料焊接成型，表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷粉，高温固化，表面光滑处理；凳面板：采用18mm厚优质橡木实木拼接板，四周机器抛光打磨，尺寸:340*240*18mm；凳子防滑脚套：采用全新PP料注塑一次成型,表面光滑无毛刺,为保持风格协调统一，教师桌的定制工艺可参考招标人现有教室的制作工艺和技术规范进行.; 否; 370; 位; 0.0500; 18.5000; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 12; 综合布线; 1.原有地面瓷砖、课桌椅拆除搬运走，同时地面开槽人工开槽规格200x40mm，100x40mm；布线后修补线槽水泥砂浆规格标号为：C25，水泥规格525，河沙规格中号,；水泥自流平：基层处理+涂刷界面剂+水泥自流平施工+饰面处理，地面采用环氧地坪漆：基层处理+自流高渗透环氧底漆+环氧中涂+自流平环氧面漆； 地面制作工艺需要符合国家相关标准，美观，耐用，平整，质保6年； 2.弱电电脑点改造信息位采用六类双绞线，抗拉强度高，安全系数强，线缆采用高密度双绞结构，无氧铜，线芯标准0.50-0.55mm，直流电阻小，信号衰减小，PVC护套，耐磨、抗拉强度高，阻燃线缆、均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量符合RoHS 2.0 和Reach认证，有国缆检验中心测试报告，主干电源线采用国内主流品牌电线规格：16平方，配用16平方铜套管线鼻子接电器；讲台交互式平板墙面预留一条10米HDMI线、音频线、十孔二三极连体插座；每排学生机座位预留一条六类网线，桌面底下配100*100mm走线槽，强弱电采用线槽分离布线，出线口位置采用PVC20锁母出线，套上黄腊管做好做好保护措施，学生机每个主机位和桌面各安装一个十孔二三极连体插座，规格10A-250V~,PC材质，尺寸86*86mm。机房前后门框顶上采用4平方电源线，安装一个十孔二三极连体插座； 弱电制作工艺需要符合国家行业标准，美观，耐用，平整，质保6年； 3 强电电脑点位改造国内主流品牌电线规格：主干6平方，分支4平方，使用线管走线，任何节点不能裸露任何线路,电源插座，十孔二三极连体插座，规格10A-250V~,PC材质，尺寸86*86mm。机房强电箱采用嵌入式安装在墙上，总开关配3P63A空气开关，每两排座位配一组2P32A空气开关，机柜、教师机单独配一组2P32A空气开关，教室更换节能灯管、更换墙面灯具开关和强电插座。强电制作工艺需要符合国家行业标准，美观耐用，质保6年； 4.墙面凹凸以及天花板不平修葺，用腻子粉修补刷平，全面打磨后，用乳胶漆刷白，窗帘拆装清洗，空调拆装、更换旧木门、监控点位拆装恢复、拆掉木门安装防盗门；装修要求美观耐用，质保6年； 5.实验室宣传制作机房管理守则制作规格：600*800mm、安全提示牌制作、消防指示灯牌制作、终端座位号制作 规格：高10厘米宽15厘米，5厘亚克力背面，前面加卡槽(中间可插卡)，机房四周采用地脚线包边，高度不低于5cm，厚度不低于1mm。 要求美观耐用，质保6年；; 否; 374; 位; 0.0380; 14.21200; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 13; 系统集成费; 1、机房整体系统安装调试与项目交付； 2、提供7*24小时技术服务热线，30分钟小时内响应，1小时到现场，6小时解决售后技术服务标准；提供五年日常业务保障系统运维服务，包括每年2次巡检维修，重大活动保障，如重要考试提供技术保障等；项目范围内提供不少于5年免费服务；; 否; 1; 项; 1.0620; 1.0620; 桂林洋校区信息楼计算机基础实验室; 否. 14; 合计; 300.0000. （可附页）

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

| 集体询价内容及过程 | 详细描述货物（服务）建设项目的询价过程，包括何时以何种方式询价，是否向不低于三家供应商询价等情况说明，提供厂家的询价单据或网站截图等作为附件材料。 针对该项目的采购，采取网上询价、电话询价及厂家报价等多种方式，就该项目的设备供应价格进行了咨询比对，综合考虑产品的性能、价格，选择合适的产品。 |
| --- | --- |
| 集体询价结论 | 本项目建设总预算为： 300 万元，详见项目《货物（服务）建设项目国有资产配置计划表》。 项目负责人（签名）： 询价小组成员（签名）： 年 月 日 |
| 项目单位意见 | 经 年 月 日党政联席会研究，同意按照建设方案建设，并自觉遵守廉政纪律。 院长（处长）签名（盖章）： 书记签名（盖章）： 年 月 日 |

5、货物（服务）建设项目科学性论证

| 论证内容及结论 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置仪器设备的规格、型号、性能、价格及技术指标等是否科学合理；配套经费、运行维修费的落实情况；实验人员的配备情况；效益预测及风险分析等。 项目方案设备选型匹配教学场景，规格、型号、性能等参数科学合理，实施方案能综合考虑设备性能、成本控制、配套资金已落实、人员保障完善，项目预期明确，可显著改善教学环境，提升教学效果，支持教学科研创新以及社会考试服务等需求，具备可操作性。 组长（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加论证会的个人签名 | 所在单位 |  |  | 姓名 |  | 职称 |  | 学历 |
|  | 海南经贸职业技术学院 |  |  | 王忠 |  | 教授 |  | 硕士 |
|  | 琼台师范学院 |  |  | 唐国纯 |  | 教授 |  | 硕士 |
|  | 海南大学 |  |  | 刘华中 |  | 研究员 |  | 博士 |
|  | 海南师范大学 |  |  | 卢朝晖 |  | 教授 |  | 硕士 |
|  | 海南职业技术学院 |  |  | 蔡宝玉 |  | 副教授 |  | 硕士 |
| 项目单位意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目归口管理部门意见 | 学校规划和学科建设的货物和服务类项目归口发展规划与学科建设中心，学校人文社会科学的货物和服务类项目归口人文社会科学院，学校科技项目和科技平台的货物和服务类项目归口科学技术院，教学货物和服务项目归口教务处，后勤保障货物和服务项目归口后勤管理处，信息化项目归口信息网络与数据中心，各类图书、期刊、电子出版物及服务项目归口图书馆，其余货物和服务类项目归口国有资产管理处。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产管理处意见 | 安装详细地点 |  | 信息楼312、313、403、404、408、409 |  | 用房面积 |  |  |  |
|  | 国有资产管理处对资产的所需场地等作出明确意见。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤管理处意见 | 后勤管理处对资产所需用水、用电安全、节能环保和基础装修（经费来源）等作出明确意见（必要时填写）。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |